Nombre: _______________________________________________     Fecha: _______________________

El Laboratorio

Vamos a divertirnos un poco y a aprender sobre electricidad.  Para completar este laboratorio necesitarás

las partes de un robot vibrador (o súper robot vibrador) desarmado.

Materiales

Aquí está lo que necesitarás para completar esta parte de la actividad:

| 1 - Motor con soporte y cables | 3 - Baterías AA | 2 - Ejes (mínimo 15cm (6″) de largo) | 2 - Bloques | Otros materiales (como alambre metálico, clips, vigas conectoras, tornillos, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2

1

|  | Comencemos Construye un soporte para baterías usando dos bloques y dos ejes como se muestra. |  | Activa tu motor. Junta los extremos de los cables del motor con las terminales de la batería AA. El motor debería encender. ¿Magia? No, ¡es electricidad! |
| --- | --- | --- | --- |

¿Qué es la electricidad?

La electricidad es el movimiento de electrones de un lugar a otro.
La electricidad fluye a través del motor para activarlo.

¿Los electrones se pueden mover?

¡Sí!  Los electrones pueden moverse al brincar de un átomo al otro. Justo ahora los electrones se están moviendo a través de ti, permitiéndote pensar, sentir y mover tus músculos.

Neutrón

Electrón –

Protón +

¿Qué es el átomo?

Núcleo

Mira alrededor de ti. Todos los objetos 
están hechos de átomos. ¡Un adulto promedio 
está hecho de aproximadamente 
7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 átomos! 
¿De cuántos átomos crees que estás hecho?

¿Por qué se mueven los electrones?

¿Alguna vez has escuchado la frase “los opuestos se atraen”? Bueno, es verdad. Los electrones se mueven porque se encuentran atraídos a los protones que tienen carga opuesta. Los electrones tienen carga negativa (-) 
y los protones carga positiva (+). Los electrones harán casi cualquier cosa para moverse a un protón libre cercano, incluso saltar de un átomo a otro. Solo los electrones se pueden mover. Los protones y los neutrones (carga neutra) se encuentran en el núcleo del átomo.

- Llena los espacios vacíos de abajo con las partes del átomo.

Un _______________ tiene carga negativa (-). Un _______________ no tiene carga. Un _______________   tiene carga positiva (+).

¿Cómo funciona una batería?

Una reacción química hace que los electrones se agrupen en un 
lado de la batería (el lado negativo). Una batería funciona porque 
los electrones quieren llegar con los protones en el lado positivo. 
Pero los electrones no pueden viajar en el interior de la batería. 
Necesitan un camino externo para poder llegar con los protones.

- ¿Qué es lo que hace que el lado negativo de la batería sea negativo?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

- ¿Qué es los que hace que el lado positivo de la batería sea positivo?

______________________________________________________________________________________________

¿En dónde está la reversa?

- ¿Puedes encontrar una manera de hacer girar tu motor en sentido contrario? 
¿Tu solución está relacionada con la dirección en la que se mueven los electrones?
Explica como hiciste girar el motor en diferentes direcciones.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Circuito

Un circuito es un camino completo por donde fluye la electricidad. 
En realidad, creaste uno cuando conectaste ambos cables de tu motor a la batería. En un circuito, la electricidad fluye desde la fuente, por una carga y de regreso a la fuente.

Nombra las partes del circuito.

Usa las palabras carga, camino, y fuente.

________________________________

______________________________

Batería

___________________________

Conductor

Los conductores son materiales que permiten a los electrones fluir a través de ellos.

Aislante

Los aislantes son materiales que no permiten el flujo de electrones a través de ellos.

¿Por dónde puede fluir la electricidad?

?

Prueba diferentes materiales para ver si son aislantes o conductores. Colócalos entre la batería y uno de los cables del motor. Si el material es conductor, entonces la electricidad debería poder fluir y encender el motor.

?

?

Viga conectora

Alambre

Eje

Es un… (marca tu respuesta)

Aislante _______

Conductor _______

Es un… (marca tu respuesta)

Aislante _______

Conductor _______

Es un… (marca tu respuesta)

Aislante _______

Conductor _______

¿Qué es el voltaje (v)?

Voltaje alto

Voltaje bajo

El voltaje es la presión (o fuerza) que empuja a los electrones y causa el flujo de la electricidad. Es como la presión del agua. Observa la imagen. La cantidad de agua que sale de la boquilla es la misma, pero la presión (o voltaje) del agua es diferente. Se mide en volts.

| - Observa tu batería AA. ¿Cuántos volts crees que produce? ___________________________________ | - Aproximadamente, ¿Cuántos volts crees que produce una batería de 9-volts? __________________________________ |
| --- | --- |

¿Qué tan rápido?

- ¡Siente el poder! Coloca dos o tres baterías juntas. 
Asegúrate de que todas estén en la misma dirección. 
¿Cómo afecta esto la velocidad del motor?

_________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

- Crea tu propio experimento eléctrico. Descríbelo abajo. Aquí hay algunas ideas…

  - El grafito (la parte negra) de los lápices disminuye el flujo eléctrico (reduce el voltaje). 
¿Puede disminuir la velocidad de un motor? Necesitarás hacer que la electricidad fluya a través de este.

  - ¿Qué sucede si conectas más de un motor a la batería? 
¿Afecta la manera en la que están conectados?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________